Clusterização com Roteamento Intra-Cluster para Planejamento Integrado de Produção e Distribuição de Gases Industriais

Ulysses Guilherme Ferreiraa*, Luís Cláudio Oliveira-Lopesa, Thiago Vaz da Costaa, Fernando Vines Limab, Sergio Mauro da Silva Neiroa

a Faculdade de Engenharia Química, Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Uberlândia-MG, Brasil

b Department of Chemical and Biomedical Engineering, West Virginia University (WVU), Morgantown, WV, United States

*ulysses@ufu.br

RESUMO

O planejamento operacional de cadeias de suprimentos de gases industriais requer decisões integradas de produção, gestão de inventário, alocação de frota e distribuição, resultando em modelos de Programação Mista Inteira Linear (MILP) de grande porte e elevada complexidade computacional. Abordagens anteriores, como a proposta por Neiro et al. (2022) utilizam uma estrutura em duas etapas baseada na geração prévia de rotas detalhadas e posterior otimização em um modelo integrado de produção e distribuição. Embora eficaz, essa estratégia apresenta limitações de escalabilidade devido ao rápido crescimento do número de rotas candidatas. Mais recentemente, Neiro et al. (2024) propuseram a agregação de clientes em mega-customers via K-Means, reduzindo significativamente a dimensão do problema, porém à custa da perda de detalhamento na distribuição. Neste trabalho, propõe-se uma abordagem que combina os benefícios da agrupamento (clustering) com o roteamento detalhado intra-cluster, A metodologia é estruturada em quatro fases sequenciais: (i) identificação das necessidades de reabastecimento dos clientes (ii) formação de clusters via K-Means com balanceamento pelo algoritmo Húngaro, limitando o número máximo de clientes por grupo, (iii) otimização integrada da produção e distribuição considerando os agrupamentos, e (iv) roteamento intra-cluster utilizando restrições de eliminação de subtour por Miller-Tucker-Zemlin (1960) para determinar a sequência ótima de entregas dentro de cada cluster. A abordagem é aplicada a uma rede de distribuição composta por múltiplas plantas, seis caminhões e 84 clientes ao longo de em um horizonte de 30 dias. A clusterização reduz a dimensão combinatória do problema de roteamento, enquanto a etapa de roteamento intra-cluster reintroduz o detalhamento operacional das rotas, permitindo maior precisão na estimativa de distâncias e utilização da frota. A metodologia é comparada com as abordagens propostas por Neiro et al. (2022, 2024) para avaliar o compromisso entre qualidade da solução, precisão das rotas e tratabilidade computacional. Resultados preliminares indicam que a metodologia proposta é capaz de reduzir substancialmente o esforço computacional em relação à geração explícita de rotas, mantendo elevada qualidade das soluções e melhor representação logística quando comparada à abordagem baseada apenas em mega-customers. Dessa forma, o método oferece um trade-off atrativo entre fidelidade operacional e tratabilidade computacional para problemas de planejamento de cadeias de suprimentos de gases industriais.

Palavras-chave: Cadeia de suprimentos de gases industriais, estratégia de decomposição, clusterização, otimização.

Agradecimentos: Os autores agradecem à Universidade Federal de Uberlândia pelo apoio através dos recursos disponibilizados para o desenvolvimento desta pesquisa.

Referências

S. M. S. Neiro, T. Madan, J. M. Pinto e C. T. Maravelias: Integrated production and distribution planning for industrial gases supply chains, Comput. Chem. Eng. (161), 107778, 2022.

S. M. S. Neiro, T. Madan, C. T. Maravelias e J. M. Pinto: A nationwide planning model for argon supply chains with coordinated production and distribution, Digit. Chem. Eng. (100201), 2024.

C. E. Miller, A. W. Tucker e R. A. Zemlin: Integer programming formulation of traveling salesman problems, J. ACM (7), 326–329, 1960.