Controle do Processo TCRED para Separação do Sistema Ternário THF/Etanol/Água

Arthur Felipe Pereira de Jesusa, Leomário Guedes do Nascimentob, Luis Gonzaga Sales Vasconcelosc*

aUFCG, Departamento de Engenharia Química, Campina Grande-PB, Brasil

bUFCG, Departamento de Engenharia Química, Campina Grande-PB, Brasil

cUFCG, Departamento de Engenharia Química, Campina Grande-PB, Brasil

*vasconcelos.luisgs@gmail.com

RESUMO

A separação do sistema ternário THF/etanol/água apresenta elevada complexidade devido à presença de múltiplos azeótropos e fronteiras de destilação, tornando a configuração TCRED (Triple Column Reactive-Extractive Distillation) uma alternativa promissora ao integrar destilação reativa e extrativa em um sistema intensificado. O processo foi modelado no Aspen Plus e implementado no Aspen Dynamics, considerando três colunas (C1 reativa, C2 extrativa e C3 de recuperação de solvente com DMSO), com estratégia plantwide baseada em heurísticas clássicas de controle de colunas de destilação e destilação reativa, incluindo controle de vazão, pressão, nível, razão de refluxo, controle de temperatura multiestágio e razão solvent-to-feed em cascata (Luyben e Chien, 2010; Luyben, 2013). A robustez foi avaliada por meio de perturbações de ±10% na vazão de alimentação durante 5 h, demonstrando respostas estáveis, convergência dinâmica e elevadas purezas: etilenoglicol (0,99944) na C1, THF (0,995987) na C2, DMSO (0,999981) no fundo da C3 e etanol (0,995717) no topo. Os resultados indicam que a estratégia plantwide apresentou estabilidade operacional e robustez frente às perturbações, embora a ausência de controle direto de composição tenha gerado pequenos desvios estacionários, sugerindo como trabalhos futuros a implementação de controle multivariável avançado e análise econômica detalhada.

Palavras-chave: TCRED; Reactive-Extractive Distillation; Aspen Dynamics; Controle de Processo; Sistema Ternário.

Agradecimentos: O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

Referências

W. L. Luyben e I.-L. Chien: Design and Control of Distillation Systems for Separating Azeotropes (1a Ed.), Wiley-AIChE: 2010.

W. L. Luyben: Distillation Design and Control Using Aspen Simulation (2a Ed.), Wiley-AIChE: 2013.