Caracterização computacional de amostra de petróleo para simulação de uma coluna de destilação usando DWSIM

Vanieli , Katherine Carrilho de Oliveira Deusa, Ycaro Oliveria Barbosaa, Cinthya Gabrielli de Araujo Souzaa

aUniversidade Federal do Rio Grande do Norte, Departamento de Engenharia Química, Natal-RN, Brasil

*autorcorrespondente@organização.br

RESUMO

A crescente diversidade das fontes de petróleo bruto e a variação em sua composição química impactam diretamente suas propriedades físicas e termodinâmicas. O propósito deste estudo é realizar a caracterização computacional de uma amostra de petróleo para entender seu comportamento em processos de destilação. Essa caracterização é crucial para simular operações com precisão, permitindo quantificar parâmetros essenciais, otimizar variáveis operacionais (como temperaturas de bandeja) e desenvolver processos industriais mais eficientes e viáveis economicamente.:

Motivação: a variabilidade química do petróleo impacta diretamente suas propriedades físicas e termodinâmicas. Este estudo visa caracterizar computacionalmente uma amostra de petróleo para simular processos de destilação. Essa etapa é essencial para quantificar propriedades intrínsecas, otimizar variáveis operacionais e desenvolver processos industriais mais eficientes e viáveis;

Metodologia: a caracterização aplicou os métodos empíricos de Riazi e Daubert (1992) e Daubert (1994) para calcular os Pontos de Ebulição Verdadeiro (PEV). A curva de destilação obtida e o grau API inicial (62) foram inseridos no simulador DWSIM (v. 8.7.1). A modelagem da coluna de destilação adotou 5 pseudo-componentes e o pacote termodinâmico Peng-Robinson 1978 (PR78);

Resultados: o DWSIM estimou propriedades críticas, viscosidade e fator acêntrico. O grau API recalculado (65,77) confirmou tratar-se de um petróleo leve e de fácil refino. Após a correção de um erro de unidades no software, a temperatura de bolha foi ajustada para 87°C. A alimentação foi então pré-aquecida a 50°C, garantindo entrada na fase líquida e separação eficiente. A simulação obteve sucesso, com temperaturas de saída coerentes: 57,6°C no destilado (topo) e 178°C no fundo;

Conclusão: a integração de métodos preditivos ao DWSIM mostrou-se altamente eficaz na simulação desta destilação. A principal limitação é a dependência de configurações rigorosas nos modelos para evitar erros de unidade. Conclui-se que a caracterização prévia otimiza o controle operacional e o perfil térmico. Recomenda-se aplicar a metodologia em outras operações críticas de refino, beneficiando a área de Engenharia de Sistemas em Processos;

Agradecimento: à UFRN, ao Departamento de Engenharia Química e ao NUPEG pela infraestrutura. Agradecimento especial aos docentes Dr. Afonso Avelino Dantas Neto e Dr. Osvaldo Chiavone Filho pela orientação.

Palavras-chave: Caracterização de Petróleo; Destilação; DWSIM; Simulação de Processos; Termodinâmica

Referências:

M. M. Azevedo e E. Rojas: Simulation and Optimization of Chemical Processes using DWSIM, Chem. Eng. Res. Des. (130), 234-245, 2018.

T. M. Barros: Supervisório inteligente de processos, Dissertação (Mestrado), UFRN: 2012.

C. Batista: Petróleo, Toda Matéria: [s.d.].

J. F. C. Bohórquez: Avaliação da Curva PEV Estendida, Dissertação (Mestrado), UNICAMP: 2008.