Determinação do Teor de Biodiesel em Misturas Diesel/Biodiesel por Espectroscopia NIR portátil: Avaliação Comparativa entre Regressão PLS e Redes Neurais

Heloísa Vitória Rodrigues da Silvaa, Fábio Machado Cavalcantib, Fernanda de Araújo Honoratoa

aDepartamento de Engenharia Química, Centro de Tecnologia e Geociências, Instituto de Pesquisa em Petróleo e Energia (i-LITPEG), Laboratório de Combustíveis (LAC), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife – PE, Brasil

bDepartamento de Engenharia Química, Centro de Tecnologia e Geociências, Instituto de Pesquisa em Petróleo e Energia (i-LITPEG), Laboratório de Refino e Tecnologias Limpas (LabRefino/LATECLIM), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife – PE, Brasil

*heloisa.vitoria@ufpe.br

RESUMO

O aumento da participação do biodiesel na matriz energética brasileira torna essencial o desenvolvimento de métodos analíticos rápidos, confiáveis e aplicáveis em campo para o monitoramento da qualidade dos combustíveis. Nesse contexto, a espectroscopia no infravermelho próximo (NIR) utilizando dispositivo portátil, destaca-se como uma alternativa promissora devido à velocidade analítica, baixo consumo de amostra, a análise é não destrutiva e possibilidade de aplicação in situ. Assim, este trabalho propõe a aplicação de redes neurais artificiais (RNA) para a predição do teor de biodiesel em misturas diesel/biodiesel, realizando uma comparação com o modelo de mínimos quadrados parciais (PLS), amplamente empregado para quantificação utilizando dados espectrais NIR. Misturas contendo 2–22% (v/v) de biodiesel foram analisadas na faixa espectral de 900–1650 nm, com os espectros submetidos aos pré-processamentos Standard Normal Variate (SNV) e suavização por Savitzky–Golay, visando minimizar efeitos de espalhamento e ruídos instrumentais. Uma análise exploratória dos dados foi realizada por análise de componentes principais (PCA), permitindo identificar tendências e possíveis amostras outliers. Para a construção dos modelos PLS e RNA, as amostras foram divididas em conjunto de calibração (70%) e validação (30%). Para o PLS, empregou-se o algoritmo Onion, enquanto para as RNA utilizou-se o algoritmo SPXY, garantindo representatividade adequada das amostras em ambos os conjuntos. O modelo PLS foi desenvolvido utilizando centragem na média dos dados espectrais e validação cruzada do tipo Venetian Blinds. Enquanto que as RNA empregaram autoscaling e otimização automática de hiperparâmetros via Optuna associada à validação cruzada K-Fold. O modelo PLS apresentou melhor desempenho preditivo (R² ≈ 0,96; RMSEP ≈ 0,84), evidenciando robustez e boa capacidade de generalização quando comparado ao modelo RNA (R² ≈ 0,91 e RMSE ≈ 0,77) após otimização. Ambos os métodos demonstraram eficácia para a determinação in situ do teor de biodiesel. O PLS destacou-se pela robustez e estabilidade linear, enquanto as RNA evidenciaram potencial para capturar relações não lineares complexas, consolidando a tecnologia NIR portátil como uma alternativa rápida e sustentável para a fiscalização de combustíveis.

Palavras-chave: Espectroscopia NIR portátil; Biodiesel; Quimiometria; PLS; Redes Neurais.

Agradecimentos: Agradecemos ao PRH-ANP (PRH30), à FACEPE e ao CNPq pelo apoio financeiro, bem como ao Laboratório de Combustíveis (LAC/UFPE) pelo suporte técnico e infraestrutura.

Referências

C. Pasquini: Near infrared spectroscopy: fundamentals, practical aspects and analytical applications, J. Braz. Chem. Soc. (29), 1993–2000, 2018.

E. M. Paiva et al.: Quantification of biodiesel and adulteration with vegetable oils in diesel/biodiesel blends using portable near-infrared spectrometer, Fuel (160), 57–63, 2015.

L.-N. Li et al.: A review of artificial neural network based chemometrics applied in laser-induced breakdown spectroscopy analysis, Spectrochim. Acta B (180), 106183, 2021.